114學年度

國立中山大學

題目HW1

作業/成果報告/專題

課程名稱

算術處理機技術

授課教師:蕭勝夫

學生學號/班級/姓名:M133040086 魏梵笙

電路比較表格（Power 各列分成 area / delay / between）所有RTL code 皆為score100

| 電路 |  | Area (um^2) |  |  | Delay (ns) | Latency | Power (W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CL | SL | Total |  | (說明) | Dynamic | Leakage | Total |
| FXP_Adder | area | 310 | 0 | 310 | 0.37 | 3 | 27.6 µW. | 140 nW | 0.0277 mW |
|  | delay | 520 | 0 | 520 | 0.42 | 0.42 | 410 µW | 640 nW | 0.4106 mW |
|  | between | 255 | 0 | 255 | 1.5 | 1.5 | 54 µW | 300 nW | 0.0543 mW |
| FLP_Adder | area | 521.925133 | 0 | 521.925133 | 6 | 6 | 49.1403 uW | 189.2845 nW | 4.9330e-02 mW |
|  | delay | 1035.400343 | 0 | 1035.400343 | 0.880128 | 0.880128 | 684.1600 uW | 859.3191 nW | 0.6850 mW |
|  | between | 515.082254 | 0 | 515.082254 | 3.440064 | 3.440064 | 89.2319 uW | 401.462 nW | 8.9633e2 mW |
| FLP_Adder_7_Stage | area | 581.178255 | 297.66524 | 878.843539 | 1.7 | 11.9 | 570.3995 uW | 547.0168nW | 0.579 mW |
|  | delay | 800.928018 | 298.702084 | 1099.630103 | 0.45 | 3.15 | 2.3689 mW | 797.1116 nW | 2.3697 mW |
|  | between | 596.367375 | 297.665284 | 894.032659 | 1.075 | 7.525 | 906.1888 uW | 575.1415 nW | 0.9068 mW |
| FLP_Adder_4_Stage | area | 550.800014 | 154.897922 | 705.697936 | 2.8 | 11.4 | 213.1001uW | 322.7570 nW | 0.2134 mW |
|  | delay | 887.811859 | 154.897922 | 1042.709781 | 0.60128 | 2.4 | 1.3822 mW | 795.0369 nW | 1.3830 mW |
|  | between | 550.748174 | 154.897922 | 705.646096 | 3.4 | 13.4 | 175.4811 uW | 318.7328 nW | 0.1758 mW |
| FXP_Multiplier | area | 620 | 0 | 620 | 2.678 | 2.678 | 110 µW | 250 nW | 0.1103 mW |
|  | delay | 1050. | 0 | 1050. | 0.32 | 0.32 | 1.15 mW | 0.8 µW | 1.151 mW |
|  | between | 615 | 0 | 615 | 1.7 | 1.7 | 165 µW | 0.8 µW | 0.1653 mW |
| FLP_Multiplier | area | 822.026901 | 0 | 822.026901 | 5.569962 | 5.569962 | 161.7347uW | 252.0071 nW | 0.1620 mW |
|  | delay | 1303.776025 | 0 | 1303.776025 | 0.82 | 0.82 | 2.0099 mW | 1.1118 uW | 2.0110 mW |
|  | between | 832.965141 | 0 | 832.965141 | 3.2 | 3.2 | 289.2172 uW | 365.8994 nW | 0.2896 mW |
| FLP_Multiplier_4_Stage | area | 862.306582 | 151.165442 | 1013.472024 | 6.45 | = Delay * 4 | 131.6577 uW | 376.9574 nW | 0.1320 mW 1 |
|  | delay | 1322.334745 | 159.822723 | 1482.157468 | 0.62 | 2.48 | 1.8628 mW | 1.2733 uW | 1.8641 mW |
|  | between | 1242.292507 | 151.165442 | 1393.457949 | 0.3535 | 1.14 | 1.4547949mw | 1.2733 uW | 1.6121 mW |

PipeLine:

|  |  | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Stage 7 | Critical Path (最慢stage) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLP_Adder_7Stage | Delay (ns) | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.32 |
|  | Area (um²) | 0.916 | 1.568 | 1.700 | 1.224 | 1.187 | 1.223 | 1.235 | 1.7 |
|  | Between (ns) | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.21 |
| FLP_Adder_4Stage | Delay (ns) | 0.58 | 0.82 | 0.75 | 0.65 | - | - | - | 0.82 |
|  | Area (um²) | 0.92 | 1.67 | 1.2 | 0.84 | - | - | - | 1.67 |
|  | Between (ns) | 0.72 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | - | - | - | 1.05 |
| FLP_Mul_4Stage | Delay (ns) | 0.35 | 1.95 | 1.68 | 1.47 | - | - | - | 1.95 |
|  | Area (um²) | 1.46 | 2.04 | 1.74 | 1.37 | - | - | - | 2.04 |
|  | Between (ns) | 0.75 | 0.915 | 0.65 | 0.68 | - | - | - | 0.915 |

FLP_Adder_7 Pipeline 架構流程圖

Top Module: FLP_adder_7 (clk, rst, a, b, d)

↓

Stage 1 - r0: Input Register

• 接收輸入 a, b → 打拍暫存

reg r0_a, r0_b

↓

Stage 2 - r1: Unpack & Align

• 解析 sign / exponent / fraction
• exponent 去 bias (有號 exp_s)
• mantissa 建立 Q3.25 格式
• 依 exponent 大小交換、對齊小數 (右移小尾數)
• alignment sticky 位計算

寄存：r1_exp_big_s, r1_mant_big_s, r1_mant_sml_aln, sticky_align

↓

Stage 3 - r2: Signed Add → Absolute Value

• 有號尾數相加（可代表加/減）
• 取結果的 sign 與絕對值 abs

寄存：r2_abs, r2_sign, r2_exp_big_s

↓

Stage 4 - r3: Leading Zero Count (LZC)

• 用 lzc28() 計算前導零個數
• 算出要左/右移多少 bit 才能 normalize (shift = lzc - 2)

寄存：r3_shift, r3_abs, r3_exp_big_s

↓

Stage 5 - r4: Normalize & Round Bits Prep

• 根據 shift 進行 normalize (shift=-1→右移; shift>0→左移)
• 更新 exponent: exp' = exp_big - shift
• sticky_norm：右移時丟失位元紀錄
• 準備捨入所需位元 G/S/LSB_keep

寄存：r4_norm_pre, r4_exp_pre, r4_guard, r4_sticky_r

↓

Stage 6 - r5: Rounding & Pack

• ties-to-even 捨入 (guard & (sticky|lsb))
• 可能 renormalize（2.0 → 右移一位、指數+1）
• 加回 bias，檢查 overflow / underflow
• 特殊值整合：NaN / Inf / ±0

寄存：r5_out（最終 IEEE754 結果字）

↓

Stage 7 - d: Output (no register)

• 直接 assign d = r5_out，不再打一拍

⇒ 有效延遲 PIPE-2 = 7-2 = 5 cycle

FLP_Mul_4Stage Pipeline 架構流程圖

Top Module: FLP_Mul_4Stage (clk, rst, a, b, d)

浮點乘法： (± s1 × be1) × (± s2 × be2) = (± s1 × s2) × be1+e2

↓

Stage 1 - Unpack

• 解析輸入 a, b 的 IEEE754 格式
• 提取 sign bits (sa, sb)
• 提取 exponent bits (ea, eb) 並去 bias
• 提取 fraction bits (fa, fb) 並建立 mantissa
• 檢測特殊值 (±0, ±∞, NaN)

寄存：r1_sa, r1_sb, r1_ea, r1_eb, r1_ma, r1_mb
mantissa: 1.fa (隱藏位元1 + 23位fraction)

↓

Stage 2 - Sign XOR + Exponent Add + Mantissa Multiply

• 計算結果符號：sd = sa XOR sb
• 指數相加：ed = ea + eb
• 尾數相乘（unsigned）：md_raw = ma × mb
  - 1 ≤ ma < 2, 1 ≤ mb < 2 → 1 ≤ md_raw < 4
  - 結果為 24×24 = 48位（保留MSB 25位用於正規化和捨入）

寄存：r2_sd, r2_ed, r2_md_raw (48-bit product)
需要保留 guard bits 用於正確捨入

↓

Stage 3 - Normalize + Adjust Exponent

• 檢查乘積結果範圍
  - 若 md_raw[47] = 1 (結果 ≥ 2)：右移1位，ed = ed + 1
  - 若 md_raw[47] = 0 (結果 < 2)：不需移位
• 正規化後：1 ≤ md_norm < 2
• 檢查指數 overflow/underflow
• 準備捨入所需位元 (Guard, Round, Sticky bits)

寄存：r3_sd, r3_ed_adj, r3_md_norm, r3_grs_bits
md_norm: 正規化後的尾數 (1.xxx...x格式)

↓

Stage 4 - Round + Pack

• Round-to-nearest-even 捨入
  - 根據 Guard, Round, Sticky bits 決定是否進位
• 可能的再正規化
  - 若捨入後 md = 2.0：右移1位，ed = ed + 1
• 指數加回 bias：ed_final = ed + 127
• 打包成 IEEE754 格式
  - [31]: sign bit
  - [30:23]: biased exponent (8 bits)
  - [22:0]: fraction (23 bits, 隱藏位元1)
• 處理特殊值輸出 (±0, ±∞, NaN)

寄存：r4_result (最終 IEEE754 結果)

↓

Output: d = r4_result

• 直接輸出最終結果

FLP_Adder_4Stage Pipeline 架構流程圖

浮點加法： (± s1 × be1) + (± s2 × be2) = (± s1 ± s2/be1-e2) × be1

↓

Stage 1 - Unpack + Align

【Unpack 解析】
• 解析 sign bits (sa, sb)
• 解析 exponent bits (ea, eb) 並去 bias → 有號指數
• 解析 fraction bits (fa, fb) 並建立 mantissa
• 判斷哪個數較大 (比較指數)
• 建立 Q3.25 格式的有號尾數

【Align 對齊】
• 計算指數差：e_diff = |ea - eb|
• 將較小數的尾數右移對齊（arithmetic right shift）
• 若 e_diff > 25，忽略較小數
• 記錄對齊時丟失的位元（sticky bit）

寄存輸出：r1_exp_big, r1_mant_big_signed,
r1_mant_small_aligned, r1_sticky_align

↓

Stage 2 - FXP Add + Convert to Sign-Magnitude

【Signed Add/Sub 有號加減法】
• 執行有號定點加減：md_signed = ma ± mb_aligned
• 結果範圍：-4 < md_signed < 4 (Q3.25格式)

【Convert to Sign-Magnitude 轉換】
• 提取符號位：sd = md_signed[MSB]
• 轉換為絕對值（magnitude）：
  md = (sd) ? (~md_signed + 1) : md_signed
• 結果：0 ≤ md < 4 (unsigned)

寄存輸出：r2_sign, r2_magnitude, r2_exp_big
建議：先轉magnitude再normalize（簡化LZC）

↓

Stage 3 - Normalize

【Leading Zero Count (LZC)】
• 使用 lzc28() 計算前導零個數
• 計算需要的移位量：shift = lzc - 2
  - shift = -1：右移1位 (結果 ≥ 2)
  - shift = 0：不移位 (1 ≤ 結果 < 2)
  - shift > 0：左移 shift 位 (結果 < 1)

【執行正規化移位】
• md_norm = md << shift (左移) 或 md >> 1 (右移)
• 調整指數：ed = exp_big - shift
• 記錄移位時丟失的位元（sticky bit）
• 結果：1 ≤ md_norm < 2

寄存輸出：r3_sign, r3_exp_adjusted,
r3_mant_normalized, r3_guard_round_sticky

↓

Stage 4 - Round + Pack

【Rounding 捨入】
• Round-to-nearest-even (ties-to-even)
• 根據 Guard, Round, Sticky bits 決定進位
• 捨入規則：G & (S | LSB)

【可能的再正規化】
• 若捨入後結果 = 2.0：
  - 右移1位：md_final = md_round >> 1
  - 指數+1：ed_final = ed + 1

【Pack 打包】
• 指數加回 bias：ed_biased = ed_final + 127
• 檢查 overflow (ed > 127) → Infinity
• 檢查 underflow (ed < -126) → Zero/Denormal
• 整合特殊值：±0, ±∞, NaN
• 打包成 IEEE754：{sign, exp[7:0], frac[22:0]}

寄存輸出：r4_result (最終 IEEE754 格式結果)

↓

Output: d = r4_result

• 直接輸出最終結果

心得

這次作業讓我實際體驗到從RTL設計、模擬、合成到時序分析的完整流程。透過撰寫七級流水線的浮點加法器，我更深入理解IEEE-754格式、尾數對齊、規格化與捨入等運算細節。特別是在使用Design Compiler進行合成與報告各級延遲時，學會觀察每個stage的臨界路徑與效能瓶頸，體會到設計時在速度與面積間的取捨與權衡，對數位電路設計實務有更深刻的體會。